Licenciatura em Engenharia Informática

FSIAP – 2020/2021

Relatório

Superfícies equipotenciais e Campo Elétrico

Autores:

1190402 António Fernandes

1191045 Rui Soares

Turma: 2DK Grupo: 01

Data: 11/12/2020

Docente: Paulo Fernandes (PAF)

Índice:

Resumo	3

Introdução	4

Campo Elétrico	4

Tensão (d.d.p) Elétrica	5

Potencial Elétrico	5

Campo Elétrico e Potencial Elétrico	6

Procedimento e Resultados Experimentais	7

Material Necessário e Montagem	7

Material	7

Montagem	7

Esquema de Montagem	7

Procedimento Experimental	8

Resultados Experimentais	9

Localização dos Elétrodos	9

Mapeamento das Linhas equipotenciais:	9

Valores Médios	10

Gráfico das Linhas Equipotenciais	10

Ponto a 3 cm do Polo Positivo	10

Direção e sentido do campo elétrico	10

Diferença de potencial com leituras de 2cm em 2cm a partir do elétrodo cilíndrico	11

Gráfico->Diferença de potencial com leituras de 2cm em 2cm a partir do elétrodo cilíndrico	11

Diferença potencial em ambos elétrodos com leituras de 4mm em 4mm	11

Gráfico-> Diferença potencial em ambos elétrodos com leituras de 4mm em 4mm	11

Apresentação dos Resultados	12

Exercício 1	12

Exercício 2	12

Exercício 3	13

Exercício 4	13

Exercício 5	14

Exercício 6	14

Questão 1	15

Questão 2	15

Conclusões	15

Referências e Bibliografia	16

# Resumo

De forma a proceder a um estudo à cerca das superfícies equipotenciais que são aquelas em que o potencial elétrico é o mesmo em qualquer ponto desta linha, sendo então a diferença entre a diferença de tensão de dois pontos na mesma linha é igual a 0.

Para mapearmos essas superfícies usamos uma tina com água que no fundo tinha um papel milimétrico para ser possível extrair as coordenadas de pontos com o mesmo potencial elétrico usamos para isso a ponta de prova que ligada ao voltímetro nos indicava o valor no ponto onde estava colocado e assim já nos possibilitava mapear essas superfícies.

Depois de mapeadas 5 linhas equipotenciais, num ponto afastado 3 cm de um dos elétrodos na linha imaginária que une os dois elétrodos, com a menor distância, medimos os valores do potencial de ação posteriormente de 2 em 2 cm de um elétrodo ao outro e por fim de 4 em 4 mm a partir de um ponto a 4 cm do elétrodo cilíndrico e conseguimos identificar o sentido e direção do campo elétrico.

Posteriormente começamos a análise de resultados apresentada neste relatório onde calculamos o valor do campo elétrico no interior da tina com água, a razão entre a força elétrica nesse ponto e um ponto acima da linha de água mas nas mesmas coordenadas.

Em seguida calculamos o trabalho realizado entre os elétrodos cilíndrico e plano.

Por fim respondemos às questões colocadas no nosso guião.

# Introdução

## Campo Elétrico

São as cargas elétricas as responsáveis pela existência dos campos elétricos, formados no espaço em torno destas.

O tamanho e forma de um campo elétrico está relacionado diretamente com os valores das cargas que o criam e com a distribuição espacial destas.

Sendo o campo elétrico uma grandeza vetorial E, e, como tal, apresenta um sentido e direção da força elétrica sendo estes definidos em cada ponto de cada uma das linhas que representam o campo elétrico.

É possível calcular o campo elétrico a partir da seguinte expressão:

E=Feq0

Figura 1- Comportamento do campo elétrico numa carga + e numa carga – isoladas

Como é visível na figura 1, nas cargas positivas (+) as linhas de campo divergem e o oposto acontece nas cargas negativas (-), verificando-se, portanto, uma convergência.

Num campo elétrico constituído por uma carga + e uma carga - forma-se um dipolo:

Figura 2- Dipolo Elétrico

## Tensão (d.d.p) Elétrica

A unidade SI para Tensão/ Diferença de Potencial é o volt = 1 joule/coulomb.

Para uma carga se deslocar entre dois pontos no espaço, através do campo elétrico tem de ser realizado um trabalho sobre a carga, podemos relacionar a tensão e o trabalho através da seguinte expressão:

VA-VB=VAB=WABq0

Figura 3- Imagem ilustrativa do movimento de A para B da carga elétrica

## Potencial Elétrico

Corresponde à diferença de potencial em relação a um dos pontos tomado como referência.

Neste trabalho efetuamos o estudo de superfícies equipotenciais que são aquelas em que o potencial elétrico é o mesmo em qualquer ponto desta linha, sendo então a diferença entre a diferença de tensão de dois pontos na mesma linha é igual a 0.

Figura 4- Superfícies Equipotenciais

O potencial elétrico pode ser representado através de linhas equipotenciais.

## Campo Elétrico e Potencial Elétrico

As linhas de campo elétrico são perpendiculares às superfícies equipotenciais, tal como ilustrado na figura 4, sendo o sentido destas, contrário ao crescimento do potencial.

O campo elétrico é o gradiente da função potencial e pode ser escrito como:

E=-∇V

Numa simetria esférica:

E=-dVdrr

Assim, o potencial elétrico, V, pode ser encontrado integrando o campo elétrico desde um ponto inicial a um ponto final, ao longo de um percurso s. Desta forma, é possível determinar o potencial elétrico, V, fazendo a integral do campo elétrico do ponto inicial ao final de um percurso p.

Se o campo elétrico for paralelo a esse percurso (para cada elemento do percurso), isto é, se E∕∕dp, então:

Vif=-ifE.dp

E a componente de E na direção de p:

Es=-dVdp=-(Vf-Vipf-pi)

Quando uma carga se desloca sobre uma superfície equipotencial o trabalho realizado é nulo. Se uma carga se desloca sobre uma superfície equipotencial como a linha equipotencial é perpendicular às linhas de campo elétrico o trabalho realizado é nulo (ilustrado na figura 4).

# Procedimento e Resultados Experimentais

## Material Necessário e Montagem

### Material

- 1 Tina com água;

- 1 Multímetro em função de voltímetro;

- 1 Fonte de alimentação;

- 2 Elétrodos:

  - 1 de formato cilíndrico;

  - 1 de formato plano.

- 1 Ponta de Prova;

- Fios de Ligação.

### Montagem

Figura 5- Montagem Experimental

### Esquema de Montagem

Figura 6- Esquema de Montagem

## Procedimento Experimental

Começamos por efetuar a montagem das figuras 5 e 6 começando por colocar os elétrodos a uma distância de 15/17 cm entre eles e ligamos os fios de ligação e o voltímetro conforme indicado.

Regulamos a fonte para 8V e registamos o valor da diferença de potencial desta obtendo 8V, sendo que na água este valor baixava para 6,99V.

Para efetuar o mapeamento das linhas equipotenciais usamos papel milimétrico que demarcava o eixo dos xx (horizontal) e dos yy (vertical) para nos ajudar a extrair os conjuntos de pares de valores (x, y) com o mesmo potencial elétrico. Procuramos então 10 pares de coordenadas diferentes para o mesmo potencial para 5 linhas equipotenciais.

De seguida para um ponto afastado 3 cm de um dos elétrodos na linha imaginária que une os dois elétrodos registamos o valor do potencial e as coordenadas correspondentes.

Para concluir a atividade fizemos o registo da d.d.p. começando num dos elétrodos de 2 em 2 cm até atingir o outro e depois fizemos um registo de d.d.p. existente junto ao elétrodo cilíndrico até uma distância de 4 cm de 4 em 4 mm e repetimos este último para o elétrodo plano.

Por fim desligamos todos os equipamentos e retiramos os elétrodos e a ponta de prova da água.

## Resultados Experimentais

### Localização dos Elétrodos

### Mapeamento das Linhas equipotenciais:

### Valores Médios

### Gráfico das Linhas Equipotenciais

### Ponto a 3 cm do Polo Positivo

### Direção e sentido do campo elétrico

### Diferença de potencial com leituras de 2cm em 2cm a partir do elétrodo cilíndrico

### Gráfico->Diferença de potencial com leituras de 2cm em 2cm a partir do elétrodo cilíndrico

### Diferença potencial em ambos elétrodos com leituras de 4mm em 4mm

### Gráfico-> Diferença potencial em ambos elétrodos com leituras de 4mm em 4mm

# Apresentação dos Resultados

## Exercício 1

No seguinte gráfico estão representados as coordenas das linhas equipotenciais registadas no ponto 5, assim como as posições dos elétrodos.

## Exercício 2

Ao gráfico representado no exercício 1 traçamos três linhas de força.

## Exercício 3

Neste gráfico estão representados todos os valores obtidos no ponto 7, relativos ao comportamento da d.d.p. da ponta de prova em função da distância ao elétrodo.

## Exercício 4

Conseguimos calcular o valor do campo elétrico na água através da seguinte fórmula:

E=∆Vd=6,830-4,9003,00×10-2=64,(3)≅6,4×10-2 Vm

Sendo que a direção e sentido deste campo podem ser observadas no seguinte gráfico:

## Exercício 5

Para determinar a razão entre a força elétrica entre o ponto na linha de água e o ponto do ar, temos de calcular a força elétrica em cada um dos meios. Para isso, utiliza-se a seguinte expressão:

Fe=q×E⟺Fe=q×Vd em que:V=k×qr

Temos apenas os dados relativos ao Vágua e à distância, pelo que precisamos de calcular o valor da constante de Coulomb da água. O valor tabelado para permissividade elétrica no ar (∈ar) é igual a 8,85×10-12C2N-1m-2. Temos então:

káguakar=14πδágua14πδar=δarδágua                               δr=δáguaδar=80 ⟺δágua=80δar

Logo:

káguakar= δar80δar= 180                               kágua=kar80=8,98 ×10980=1,12×108Nm2C-2

Ao obtermos a diferença de potencial e a constante de Coulomb da água, calculamos o valor da carga por:

4,90=1,12×108×q3 ×10-2⟺q=1,31×10-9C

Com a carga do elétrodo obtemos a diferença de potencial no ar:

Var =8,98 × 109×1,31 ×10-93 × 10-2=392,13V

Passo final para calcular a razão entre a força elétrica dos dois pontos é:

Feagua=1,31×10-9×4,903 × 10-2=2,14×10-7N

Fear=1,31×10-9×392,133 × 10-2=1,71×10-5N

FeaguaFear=2,14×10-71,71×10-5≅0,0125

## Exercício 6

Para calcular o trabalho realizado entre os elétrodos cilíndrico e plano, utilizamos a fórmula:

WC→P=q×(VC-VP)

O VC corresponde à d.d.p do elétrodo cilíndrico e o VP ao do elétrodo plano, logo:

WC→P=1,31×10-9×6,380-0,400=7,83×10-9J

## Questão 1

Com base nas leituras feitas ao longo da atividade, tiramos como conclusão as seguintes hipóteses:

- Com o aumento da distância do elétrodo cilíndrico, que por sua vez é a carga positiva, podemos observar uma diminuição significativa da diferença de potencial, visto que a o potencial elétrico desta carga é superior ao da carga negativa (elétrodo plano).

- Com base na explicação anterior, podemos observar o oposto, em função da distância do elétrodo plano, carga negativa, a diferença de potencial aumenta.

- Com as medidas de distância de 2 em 2 cm entre os dois elétrodos, conseguimos confirmar os pontos referidos anteriormente, ou seja, o aumento progressivo da diferença de potencial com a aproximação da carga positiva (elétrodo cilíndrico).

## Questão 2

Como o elétrodo plano tem carga negativa e o elétrodo cilíndrico tem carga positiva, a força elétrica vai aumentando ao longo das linhas tracejadas que estão representadas na figura abaixo. Isto é, quanto mais próximo do elétrodo positivo, maior a força elétrica.

Fig. – Esquema de Montagem

# Conclusões

Em conclusão maioria dos valores estão de acordo com o esperado, verificando-se assim os principais objetivos desta atividade experimental.

Apesar disso, alguns dos erros que obtivemos deve-se à dificuldade em retirar valores certos na atividade, não só devido à difícil visualização do local onde retiramos os valores, erros de paralaxe (posição do observador em relação ao referencial) mas também à constante mudança dos valores de d.d.p. no voltímetro devido à carga e descarga na água e a possíveis vibrações ao colocar a ponta de prova na água.

Devido ao refletido em cima, podemos observar uma grande dispersão de valores no exercício 3.

# Referências e Bibliografia

[1]	“Linhas Equipotenciais.” http://ensinoadistancia.pro.br/EaD/Eletromagnetismo/Equipotenciais/Equipotenciais.html (accessed Dec. 12, 2020).

[2]	“(No Title).” https://moodle.isep.ipp.pt/pluginfile.php/64618/mod_resource/content/2/FSIAP_Trabalho 1.pdf (accessed Dec. 12, 2020).